单模单窗宽带耦合器WIC10:90~50:50 Single Mode Wavelength Independent Couplers WIC10:90~50:50 SC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength(nm); 1310nm or 1550nm, others on request. 带宽 Bandwidth(nm); ±40. 附加损耗 Excess Loss(dB); ≤ 0.10. 耦合比 Coupling Ratio (%); 10/90; 15/85; 20/80; 25/75; 30/70; 35/65; 40/60; 45/55; 50/50. 最大插入损耗 Max. Insertion Loss (dB); 10.8/0.65; 8.8/0.95; 7.5/1.2; 6.5/1.55; 5.6/1.8; 5/2.25; 4.4/2.5; 3.85/2.98; 3.4. 波长敏感损耗Wavelength Dependent Loss(dB); 0.35/0.1; 0.35/0.15; 0.35/0.2; 0.35/0.25; 0.35/0.3; 0.35/0.3; 0.35/0.3; 0.3; 0.3. 偏振敏感损Polarization Dependent Loss (dB); 0.08/0.05; 0.08/0.05; 0.08/0.05; 0.08/0.05; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08. 温度稳定性 Thermal Stability (dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥50 on request. 方向性 Directivity (dB); 1×2; ≥50 , ≥60 on request. 2×2; ≥65. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×2 or 2×2. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸Package Dimensions(mm); A: φ3.0×30 or φ3.0×35 or φ3.0×40; A:φ3.0×56 B: 90×16×9; B: 90×16×9 C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： WIC-□□□-□□□□-□□/□□-□-□□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： WIC-1X2-1550-20/80-0-A40