单模双窗宽带耦合器TAP1:99~5:95 Single Mode Dual Windows Wavelength Independent Tap Couplers. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●双宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A/P. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength (nm); 1310 & 1550. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 附加损耗Excess Loss(dB); ≤ 0.08. 耦合比Coupling Ratio (%); 1/99; 2/98; 3/97; 5/95. 最大插入损耗 Max. Insertion Loss (dB); 22/0.19; 19/0.25; 17.5/0.30; 14.5/0.40. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss(dB); 0.65/0.10; 0.60/0.10; 0.50/0.10; 0.50/0.10. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); A:≤0.10/0.05 P: ≤0.08/0.05; A:≤0.10/0.05 P: ≤0.08/0.05; A:≤0.10/0.05 P: ≤0.08/0.05; A:≤0.10/0.05 P: ≤0.08/0.05. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss(dB); ≥50 on request. 方向性Directivity(dB); 1×2; ≥50, ≥60 on request. 2×2; ≥65. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×2 or 2×2. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸Package Dimensions(mm); A:φ3.0×40 orφ3.0×35; A:φ3.0×56 B: 90×16×9; B: 90×16×9 C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： TAP-□□□-□□□□/□□□□-□□/□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： TAP-1X2-1310/1550-1/99-0-A40