单模全带宽耦合器WFC1:99~50:50 Single Mode All-bend Wavelength Independent Couplers. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength (nm); 1260~1620. 带宽Bandwidth (nm); 1260~1620. 附加损耗Excess Loss(dB); ≤ 0.10. 耦合比Coupling Ratio (%); 1/99; 2/98; 3/97; 5/95; 10/90; 20/80; 30/70; 40/60; 50/50. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 23.5/0.75; 19.5/0.8; 17.7/0.85; 15.5/0.9; 12/1.1; 8.7/1.7; 6.5/2.5; 5.3/3.3; 4.0. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥50 on request. 方向性Directivity (dB); 1×2; ≥50, ≥60 on request. 2×2; ≥65. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×2 or 2×2. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸Package Dimensions(mm); A:φ3.0×40,φ3.0×35; A:φ3.0×56 B: 90×16×9; B: 90×16×9 C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息：ORDERING INFORMATION： WFC-□□□-□□□□/□□□□-□□/□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： WFC-1X2-1310/1550-20/80-0-A35