单模单窗980nm系列宽带耦合器TAP1:99~5:95 Single Mode Wavelength Independent 980nm Serial TAP Couplers. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength(nm); 980 or 1060. 带宽Bandwidth (nm); ±10. 附加损耗Excess Loss(dB); ≤ 0.10. 耦合比Coupling Ratio(%); 1/99; 2/98; 3/97; 5/95. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 21.2/0.25; 18.5/0.3; 16.5/0.35; 14.2/0.45. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); 0.12/0.05; 0.12/0.05; 0.12/0.05; 0.10/0.05. 波长敏感损耗Wavelength Dependent Loss(dB); 0.3/0.05; 0.3/0.05; 0.2/0.05; 0.2/0.05. 温度稳定性Thermal Stability(dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥50. 方向性Directivity (dB); 1×2; ≥50, ≥60on request. 2×2; ≥ 65. 光纤型号Fiber Type; OFS980 or Hi1060 Flex. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×2 or 2×2. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸 Package Dimensions(mm); A:φ3.0×40; A:φ3.0×56 B: 90×16×9; B:90×16×9 C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： TAP-□□□-□□□□-□□/□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： TAP-1X2-980-1/99-0-A40