单模单窗850nm系列宽带耦合器WIC10:90~50:50 Single Mode Wavelength Independent 850nm Serial Couplers. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A/P. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength(nm); 750 or 780 or 850 or 890 ，others on request. 带宽Bandwidth (nm); ±10. 附加损耗Excess Loss(dB); A级:≤ 0.10 P级:≤0.12. 耦合比Coupling Ratio(%); 10/90; 20/80; 30/70; 40/60; 50/50. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 11.0/0.7; 7.7/1.3; 5.8/2.0; 4.5/2.7; 3.5. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); 0.10/0.05; ≤0.08; ≤0.08; ≤0.08; ≤0.08. 波长敏感损耗Wavelength Dependent Loss(dB); 0.3/0.15; 0.3/0.15; 0.3/0.15; 0.2; 0.2. 温度稳定性Thermal Stability(dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥50. 方向性Directivity (dB); 1×2; ≥50, ≥60on request. 2×2; ≥ 65. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×2 or 2×2. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸 Package Dimensions(mm); A:φ3.0×40; A:φ3.0×56 B: 90×16×9; B: 90×16×9 C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： WIC-□□□-□□□□-□□/□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： WIC-1X2-780-20/80-0-A40