单模光纤波分复用器 WDM1310/1550系列Single Mode 1310/1550nm Wavelength Division Multiplexers series. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●(极)高隔离度 ●高回损及方向性 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级 Grade; A. 参数Parameter; WDM-1310/1550; WDM-1310/1490; HWDM-1310/1550; SWDM-1310/1550. 工作波长Operating Wavelength (nm); 1310&1550; 1310&1490; 1310&1550; 1310&1550. 带宽 Bandwidth (nm); ±15; ±12; ±15; ±15. 最大插入损耗 Max Insertion Loss (dB); 0.20; ≤0.20; 0.60; 0.80. 最小隔离度 Min Isolation (dB); 17; 17; 38; 45. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.05; ≤ 0.05; ≤ 0.05; ≤ 0.05. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤ 0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥ 60. 方向性Directivity (dB); ≥ 60. 尾纤长度 Lead length (m); 1.0. 其他波长可以根据客户需求定做，如1310/1450、1310/1590等 others on request. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 尾纤类型 Lead Type; WDM-1310/1550; HWDM-1310/1550; SWDM-1310/1550. 0:250um bare fiber; A:φ3.0x40; ——; ——. 1:900um loose tube; A:φ3.0x56 B:90x16x9; C: 106x79x10; C: 106x79x10 D: 125x96x15. 2:3mm loose cable (or 2mm); B: 90x16x9 C: 106x79x10; C: 106x79x10; C: 106x79x10 D: 125x96x15. 工作温度 Operating Temperature(℃); 0:250um bare fiber: -40℃ to +85℃ 1:900um loose tube 2:3mm loose cable (or 2mm)1: -20℃ to +70℃. □订购信息ORDERING INFORMATION： WDM-□□□-□□□□/□□□□-□-□ 订购示例ORDERING EXAMPLE： WDM-1X2-1310/1550-0-A40 HWDM-1X2-1310/1550-1-C SWDM-1X2-1310/1550-2-D