单模光纤波分复用器WDM1480系列Single Mode 1480nm Wavelength Division Multiplexers series Single Mode Standard Couplers SC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●高隔离度 ●抗环境变化 ●高可靠性; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. 性能指标 SPECIFICATIONS. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级 Grade; A. 参数Parameter; WDM-1490/1550; WDM-1480/1550; WDM-1480/1590. 工作波长 Operating Wavelength (nm); 1490&1550; 1480&1550; 1480&1590. 带宽 Bandwidth (nm); ±4; ±5; ±6. 最大插入损耗 Max Insertion Loss (dB); 0.35; 0.30; 0.25. 最小隔离度 Min Isolation (dB); 11; 13; 15. 中心波长插入损耗Central Insertion Loss (dB); ≤0.15; ≤0.15; ≤0.15. 中心波长隔离度Central Isolation(dB); ≥17.0; ≥19.0; ≥19.0. 中心波长变化范围Central Wavelength Range (nm); ±2(可提供±1); ±2(可提供±1); ±2 (可提供±1). 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤ 0.002. 回波损耗 Return Loss(dB); ≥ 60. 方向性Directivity (dB); ≥ 60. 尾纤长度 Lead length (m); 1meter. 其他波长可以根据客户需求定做，如1480/1540、1480/1600、1440/1550等 others on request. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1:900um bare fiber. 封装尺寸Package Dimensions(mm); A:φ3.0×55; A:φ3.0×72. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： WDM-□□□-□□□□/□□□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： WDM-1X2-1480/1550-0-A55