多模光纤耦合器Multi Mode Couplers MMC. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. 性能指标 SPECIFICATIONS. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A. 参数Parameter. 中心波长 Central Wavelength (nm); 850 or 1310 or 1550 or 850 & 1310 or 850&1550, others on request. 耦合比Coupling Ratio; 10/90; 20/80; 30/70; 40/60; 50/50. 附加损耗Excess Loss (dB); ≤ 0.80. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 11.3/1.3; 8.0/1.8; 6.2/2.4; 4.9/3.1; 3.9. 一致性 Uniformity (dB); /; 0.6. 方向性Directivity(dB); ≥ 40. 光纤类型 Fiber Type; Multimode 62.5/125 or 50/125 or 105/125. 尾纤长度 Lead length (m); 1meter, others on request. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×2 or 2×2. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸Package Dimensions(mm); A:φ3.0×40; A:φ3.0×56 B: 80×16×9; B: 80×16×9 C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATIOM： MMC-□□□-□□□□-□□□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： 单窗Single Windows：MMC-1X2-1310-50/50-0-A40 双窗 Dual Windows：MMC-1X2-850/1310-50/50-0-A40