Mini型单模光纤波分复用器 WDM980系列Single Mode Mini Fused 980nm Wavelength Division Multiplexers Series. 主要特点; 应用. ●小尺寸 ●低损耗 ●低偏振敏感 ●高隔离度 ●高回损及方向性 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级 Grade; A. 参数Parameter; WDM-980/1550; WDM-980/1590. 工作波长Operating Wavelength (nm); 980&1550; 980&1590. 带宽 Bandwidth (nm); ±10 @980nm ±25 @1550nm; ±10 @980nm ±25 @1590nm. 带宽内最大插入损耗 Max Insertion Loss (dB); 0.15/0.20; 0.15/0.20. 带宽内最小隔离度 Min Isolation(dB); 19/20; 19/20. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss(dB); ≤ 0.05. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤ 0.002. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss(dB); ≤0.10. 回波损耗 Return Loss(dB); ≥ 60. 方向性Directivity (dB); ≥ 60. 尾纤长度 Lead length (m); 1meter, others on request. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber. 封装尺寸Packing Dimensions(mm); A: φ2.5x25. 工作温度 Operating Temperature(℃); -40 to +85. □订购信息ORDERING INFORMATION： WDM-□□□-□□□/□□□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A; 尾纤类型 Lead Type:0; 中心波长Central Wavelength:980/1550;980/1590; 结构Configuration:1X2;2X2 □订购示例ORDERING EXAMPLE： WDM-1X2-980/1550-0-A25