Mini型单模单窗宽带耦合器WIC10:90~50:50 Mini Single Mode Wavelength Independent Couplers Single Mode Standard Couplers SC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength(nm); 1310nm or 1550nm, others on request. 带宽 Bandwidth(nm); ±40. 封装尺寸Package Dimensions(mm); φ2.5×25mm. 附加损耗 Excess Loss(dB); ≤ 0.15. 耦合比 Coupling Ratio (%); 10/90; 15/85; 20/80; 25/75; 30/70; 35/65; 40/60; 45/55; 50/50. 最大插入损耗 Max. Insertion Loss (dB); 10.8/0.65; 8.8/0.95; 7.5/1.2; 6.5/1.55; 5.6/1.8; 5/2.25; 4.4/2.5; 3.85/2.98; 3.4. 波长敏感损耗Wavelength Dependent Loss(dB); 0.35/0.1; 0.35/0.15; 0.35/0.2; 0.35/0.25; 0.35/0.3; 0.35/0.3; 0.35/0.3; 0.3; 0.3. 偏振敏感损Polarization Dependent Loss (dB); 0.08/0.05; 0.08/0.05; 0.08/0.05; 0.08/0.05; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08. 温度稳定性 Thermal Stability (dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥50 on request. 方向性 Directivity (dB); 1×2; ≥50 , ≥60 on request. 2×2; ≥65. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×2 or 2×2. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber. 封装尺寸Package Dimensions(mm); A: φ2.5X25. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85. □订购信息ORDERING INFORMATION： WIC-□□□-□□□□-□□/□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A; 尾纤类型Lead Type:0; 耦合比Coupling Ratio (%): 10/90…50/50 中心波长Central Wavelength:1310;1550 结构Configuration:1X2;2X2 □订购示例ORDERING EXAMPLE： WIC-1X2-1550-20/80-0-A25