高功率单模单窗宽带Tap耦合器High Power Single Mode Wavelength Independent Tap Couplers TAP-1X2，2X2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A. 参数Parameter. 工作波长 Operating Wavelength(nm); 1310nm or 1550nm, others on request. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 附加损耗Excess Loss (dB); ≤ 0.03. 耦合比Coupling Ratio(%); 1/99; 2/98; 3/97; 5/95. 带宽内最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 21.5/0.2; 18.5/0.25; 17.5/0.3; 14.5/0.4. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss(dB); 0.5 / 0.05; 0.4 / 0.05; 0.4 / 0.05; 0.4 / 0.05. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); 0.10/0.05; 0.10/0.05; 0.10/0.05; 0.10/0.05. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥50 on request. 方向性Directivity (dB); 1×2; ≥50 , ≥60 on request. 2×2; ≥65. 尾纤类型 Lead Type; 250um bare fiber. 尾纤长度 Lead length (m); 1meter, others on request. 最大承受功率Max power handing(W); 5W or 10W or 20W. 封装尺寸(Package); 5W：φ3.0x35mm orφ3.0x40mm；10W~20W：70 x 12 x 8(mm) aluminum box. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85. □订购信息ORDERING INFORMATION： TAP-□□□-□□□□-□□/□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： HP-TAP-1X2-1550-2/98-0-A40