高功率单模双窗宽带Tap耦合器High Power Single Mode Dual Windows Wavelength Independent Tap Couplers TAP-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●双宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength (nm); 1310 & 1550. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 附加损耗Excess Loss(dB); ≤ 0.06. 耦合比Coupling Ratio (%); 1/99; 2/98; 3/97; 5/95. 最大插入损耗 Max. Insertion Loss (dB); 22/0.19; 19/0.25; 17.5/0.30; 14.5/0.40. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss(dB); 0.65/0.10; 0.60/0.10; 0.50/0.10; 0.50/0.10. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤0.10/0.05; ≤0.10/0.05; ≤0.10/0.05; ≤0.10/0.05. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss(dB); ≥50 on request. 方向性Directivity(dB); 1×2; ≥50, ≥60 on request. 2×2; ≥65. 尾纤类型 Lead Type; 250um bare fiber. 尾纤长度 Lead length (m); 1meter, others on request. 最大承受功率Max power handing(W); 5W or 10W or 20W. 封装尺寸(Package); 5W：φ3.0x35mm orφ3.0x40mm；10W~20W：70 x 12 x 8(mm) aluminum box. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85. □订购信息ORDERING INFORMATION： TAP-□□□-□□□□/□□□□-□□/□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： HP-TAP-1X2-1310/1550-1/99-0-A40