高功率单模双窗宽带耦合器High Power Single Mode Dual Windows Wavelength Independent Couplers WFC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●双宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. 性能指标 SPECIFICATIONS. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A/P. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength (nm); 1310 & 1550. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 附加损耗Excess Loss(dB); ≤ 0.06. 耦合比Coupling Ratio (%); 10/90; 15/85; 20/80; 25/75; 30/70; 35/65; 40/60; 45/55; 50/50. 带宽内最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 11.0/0.75; 9.2/1.0; 7.8/1.3; 6.7/1.6; 5.9/1.9; 5.2/2.3; 4.6/2.7; 4.0/3.1; 3.5. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss(dB); 0.60/0.20; 0.60/0.20; 0.55/0.20; 0.55/0.25; 0.50/0.25; 0.50/0.35; 0.50/0.35; 0.45/0.35; 0.40. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); A: 0.10/0.05 P: 0.08/0.05; A: 0.10/0.08 P: 0.08/0.05; A: 0.10/0.08 P: 0.08/0.05; A: 0.10/0.08 P: 0.08/0.05; A: 0.10/0.08 P: 0.08/0.05; A: 0.10/0.10 P: 0.08/0.08; A: 0.10/0.10 P: 0.08/0.08; A: 0.10/0.10 P: 0.08/0.08; A: 0.10/0.10 P: 008/0.08. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥50 on request. 方向性Directivity (dB); 1×2; ≥50, ≥60 on request. 2×2; ≥65. 尾纤类型 Lead Type; 250um bare fiber. 尾纤长度 Lead length (m); 1meter, others on request. 最大承受功率Max power handing(W); 5W or 10W or 20W. 封装尺寸(Package); 5W：φ3.0x35mm orφ3.0x40mm；10W~20W：70 x 12 x 8(mm) aluminum box. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85. □订购信息：ORDERING INFORMATION： WFC-□□□-□□□□/□□□□-□□/□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： HP-WFC-1X2-1310/1550-20/80-0-A40