高功率单模光纤波分复用器 WDM980系列High Power Single Mode 980nm Wavelength Division Multiplexers Series. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●高隔离度 ●高回损及方向性 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级 Grade; A. 参数Parameter; HP-WDM-980/1550; HP-WDM-980/1590; HP-WDM-980/1060. 工作波长Operating Wavelength (nm); 980&1550; 980&1590; 980&1060. 带宽 Bandwidth (nm); ±15 @980nm ±25 @1550nm; ±15 @980nm ±25 @1590nm; ±5. 附加损耗Excess Loss(dB); ≤ 0.06; ≤ 0.08. 带宽内最大插入损耗 Max Insertion Loss (dB); 0.15; 0.35. 带宽内最小隔离度 Min Isolation(dB); 20; 15. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss(dB); ≤ 0.08. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤ 0.002. 回波损耗 Return Loss(dB); ≥ 60. 方向性Directivity (dB); ≥ 60. 尾纤类型 Lead Type; 250um bare fiber. 尾纤长度 Lead length (m); 1meter, others on request. 最大承受功率Max power handing(W); 5W or 10W or 20W. 封装尺寸(Package); 5W：φ3.0x35mm orφ3.0x40mm；10W~20W：70 x 12 x 8(mm) aluminum box. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85. □订购信息ORDERING INFORMATION： HP-WDM-□□□-□□□/□□□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： HP-WDM-1X2-980/1550-0-A35