高功率单模单窗980nm系列宽带耦合器High Power Single Mode Wavelength Independent 980nm Serial Couplers. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. - 性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength(nm); 980 or 1060. 带宽Bandwidth (nm); ±10. 附加损耗Excess Loss(dB); ≤ 0.06. 耦合比Coupling Ratio(%); 50/50; 40/60; 30/70; 20/80; 10/90; 5/95; 3/97; 2/98; 1/99. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 3.5; 4.5/2.7; 5.8/2.0; 7.7/1.3; 11.0/0.7; 14.5/0.45; 16.5/0.35; 18.5/0.3; 21.9/0.25. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤0.08; ≤0.08; ≤0.08; ≤0.08; 0.10/0.05; 0.10/0.05; 0.10/0.05; 0.10/0.05; 0.10/0.05. 波长敏感损耗Wavelength Dependent Loss(dB); 0.2; 0.2; 0.3/0.15; 0.3/0.15; 0.3/0.15; 0.4/0.15; 0.4/0.15; 0.4/0.15; 0.4/0.15. 温度稳定性Thermal Stability(dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥50. 方向性Directivity (dB); 1×2; ≥50, ≥60on request. 2×2; ≥ 65. 尾纤类型 Lead Type; 250um bare fiber. 尾纤长度 Lead length (m); 1meter, others on request. 最大承受功率Max power handing(W); 5W or 10W or 20W. 封装尺寸(Package); 5W：φ3.0x35mm orφ3.0x40mm； 10W~20W：70 x 12 x 8(mm) aluminum box. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85. □订购信息ORDERING INFORMATION： WIC-□□□-□□□□-□□/□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： HP-WIC-1X2-980-50/50-0-A40