单模宽带单级1X3耦合器Single Mode Wideband Monolithic 1X3 Couplers Single Mode Standard Couplers SC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 工作波长Operating Wavelength(nm); 1310 or 1550; 1310 and 1550. 等级Grade; P; A; P; A. 带宽Bandwidth (nm); ±40; ±40; ±40; ±40. 附加损耗 Excess Loss(dB); ≤ 0.1; ≤ 0.15; ≤ 0.1; ≤ 0.15. 耦合比Coupling Ratio (%); 33/33/33. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 5.4; 5.6; 5.6; 5.8. 一致性 Uniformity (dB); ≤ 0.8; ≤ 1.0; ≤ 1.0; ≤ 1.5. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss (dB); 0.4; 0.5; 0.8; 1.2. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.06; ≤ 0.10; ≤ 0.10; ≤ 0.15. 温度稳定性Thermal Stability(dB/℃); ≤0.002. 方向性Directivity (dB); ≥ 50. 回波损耗Return Loss (dB); ≥ 50. 尾纤长度 Lead length; 1 meter, others on request. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×3. 尾纤类型 Lead Type; 0: bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸 Package Dimensions (mm); φ3.0×35 or φ 3.0×40; φ3.5×56; C:106×79×10. 工作温度Operating Temperature (℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： 单窗Single Windows：SWMC-□□□-□□□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A;C 尾纤类型 Lead Type:0;1;2 中心波长Central Wavelength:1310;1550 结构Configuration:1X3 双窗Dual Windows：DWMC-□□□-□□□□/□□□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A;C 尾纤类型 Lead Type:0;1;2 中心波长Central Wavelength:1310/1550 □订购示例ORDERING EXAMPLE： SWMC-1X3-1550-0-A40 □订购示例ORDERING EXAMPLE： DWMC-1X3-1310/1550-0-A40 结构Configuration:1X3