单模单级抽头式1X3耦合器(TSWM)Single Mode Wideband Monolithic 1X3 Tap Couplers. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 工作波长Operating Wavelength(nm); 1310 or 1550. 等级Grade; P; A. 带宽Bandwidth (nm); ±40; ±40. 附加损耗Excess Loss (dB); ≤ 0.10. 耦合比Coupling Ratio (%); 1/1/98; 2/2/96; 3/3/94; 5/5/90; 1/1/98; 2/2/96; 3/3/94; 5/5/90. 最大插入损耗 Max. Insertion Loss (dB); 21.05/0.25; 17.9/0.35; 16.15/0.45; 13.8/0.65; 21.15/0.25; 18.0/0.35; 16.25/0.45; 13.9/0.65. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss (dB); 0.4/0.05; 0.4/0.05; 0.4/0.05; 0.4/0.06; 0.6/0.05; 0.6/0.05; 0.6/0.05; 0.6/0.06. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.05; ≤ 0.10. 一致性 Uniformity (dB); ≤ 1.0; ≤ 1.5. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤ 0.002. 方向性Directivity(dB); ≥ 50. 回波损耗Return Loss (dB); ≥ 50. 尾纤长度 Lead length (m); 1 meter, others on request. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×3. 尾纤类型 Lead Type; 0: bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸 Package Dimensions (mm); φ 3.5×40; φ3.5×56; C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature (℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： TSWM-□□□-□□□□-□□□□-□-□ 封装尺寸 Package Dimensions (mm):A;C 尾纤类型 Lead Type:0;1;2 耦合比Coupling Ratio (%):10/10/80,15/15/70,20/20/60,25/25/50,30/30/40 中心波长Central Wavelength:1310;1550 结构Configuration:1X3 □订购示例ORDERING EXAMPLE： TSWM-1X3-1550-1/1/98-0-A40