单模单级抽头式1X3耦合器(SWMC)Single Mode Wideband Monolithic 1X3 Tap Couplers. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 工作波长Operating Wavelength(nm); 1310 or 1550. 等级Grade; A. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 附加损耗Excess Loss (dB); ≤ 0.15. 耦合比Coupling Ratio (%); 10/10/80; 15/15/70; 20/20/60; 25/25/50; 30/30/40. 最大插入损耗 Max. Insertion Loss (dB); 10.6/1.3; 8.7/2.0; 7.4/2.65; 6.45/3.55; 5.6/4.7. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss (dB); 0.4/0.18; 0.35/0.22; 0.35/0.25; 0.35/0.3; 0.30/0.35. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.10. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤ 0.002. 方向性Directivity(dB); ≥ 50. 回波损耗Return Loss (dB); ≥ 50. 尾纤长度 Lead length (m); 1 meter, others on request. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×3. 尾纤类型 Lead Type; 0: bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸 Package Dimensions (mm); φ 3.5×40; φ3.5×56; C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature (℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： SWMC-□□□-□□□□-□□□□-□-□ 封装尺寸 Package Dimensions (mm):A;C 尾纤类型 Lead Type:0;1;2 耦合比Coupling Ratio (%):10/10/80,15/15/70,20/20/60,25/25/50,30/30/40 中心波长Central Wavelength:1310;1550 结构Configuration:1X3 □订购示例ORDERING EXAMPLE： SWMC-1X3-1550-10/10/80-0-A40