980nm等特殊波长单模宽带单级1X3耦合器Special Wavelength SM Wideband Monolithic 1X3 Couplers Single Mode Standard Couplers SC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 工作波长Operating Wavelength(nm); 850nm, others on request; 980nm or 1060nm, others on request. 等级Grade; A. 带宽Bandwidth (nm); ±10. 附加损耗 Excess Loss(dB); ≤ 0.15. 耦合比Coupling Ratio (%); 33/33/33. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 5.4. 一致性 Uniformity (dB); ≤ 0.6. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss (dB); ≤ 0.2. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.10. 温度稳定性Thermal Stability(dB/℃); ≤ 0.002. 方向性Directivity (dB); ≥ 50. 回波损耗Return Loss (dB); ≥ 50. 尾纤长度 Lead length; 1 meter, others on request. 光纤型号Fiber Type; Corning Hi780; OFS980 or Corning Hi1060 or Corning Hi1060 Flex. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×3. 尾纤类型 Lead Type; 0: bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 2mm loose cable. 封装尺寸 Package Dimensions (mm); φ3.0×35 or φ 3.5×35; φ3.5×56; B:90×16×9. 工作温度Operating Temperature (℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： 单窗Single Windows：SWMC-□□□-□□□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A;B 尾纤类型 Lead Type:0;1;2 中心波长Central Wavelength:850;980;1060 结构Configuration:1X3 □订购示例ORDERING EXAMPLE： SWMC-1X3-980-0-A35