厦门艾特光电子技术有限公司

| 产品规格书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | EPT/WI-SC-013 | 实施日期 | 2021-10-22 |
| 单模单窗单级宽带1X6耦合器 Single Mode Wideband Monolithic 1X6 Couplers □性能指标 SPECIFICATIONS 等级 Grade; P. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength (nm); 1310nm or 1550nm. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 分束比Coupling Ratio (%); 均分. 附加损耗 Excess Loss(dB); ≤ 0.25. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 8.6. 中心波长一致性Central Band Uniformity (dB); ≤0.60. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss (dB); ≤0.40. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤0.10. 温度稳定性Thermal Stability( dB/℃); ≤0.002. 方向性Directivity (dB); ≥50. 回波损耗Return Loss (dB); ≥50. 尾纤长度Lead length (m); 1 meter, others on request. 光纤类型Fiber Type; Corning SMF-28e. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×6. 尾纤类型 Lead Type; 0: bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸 Package Dimensions (mm); A:φ3.5×40; A:φ3.5×56; D: 125×96×15. 工作温度Operating Temperature (℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： 封装尺寸Package Dimensions(mm):A;D 尾纤类型 Lead Type:0;1;2 中心波长Central Wavelength:1310 or 1550 结构Configuration:1X6 SWMC-□□□-□□□□-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： SWMC-1X6-1550-0-A40 |