单模单窗宽带固定衰减器 WIA Single Mode Single Window Fixed Attenuators Single Mode Standard Couplers SC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength (nm); 1310 or 1550, others on request. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 衰耗Attenuation (dB); 1; 3; 5; 10; 15; 20. 衰耗误差Attenuation Tolerance (±dB); 0.3; 0.3; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 回波损耗Return Loss (dB); ≥50. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.1. 其它衰耗可根据客户要求定做。 Other attenuation on request.. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 尾纤长度 Lead length (m); 1 meter, others on request. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸 Package Dimensions (mm); φ3.0×40; φ3.0×56; B:90x16x9. 工作温度Operating Temperature (℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： WIA-□□□□-□□dB-□-□ □订购示例ORDERING EXAMPLE： WIA-1550-3dB-0-A40