厦门市艾特光电子技术有限公司

| 产品规格书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | EPT/WI-SC-013 | 实施日期 | 2021-7-9 |
| 单窗单级3X3耦合器 Single Window Standard Monolithic 3X3 Coupler □性能指标 SPECIFICATIONS 工作波长Operating Wavelength(nm); 850; 1310 or 1550; 1310 or 1550. 光纤排列方式 Structure; 一字形; 三角形. 光纤之间的相位角Phase angle; -----; 120°. 等级Grade; P; P. 带宽Bandwidth(nm); ±20; ±20. 耦合比Coupling Ratio (%); 33/33/33; 33/33/33. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 6.0; 5.6; 6.0. 中心一致性 Band Center Uniformity (dB); ≤ 0.6; ≤ 1.3. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss (dB); ±1.0; ±0.6; ±0.9. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.15. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤ 0.002. 方向性Directivity (dB); ≥ 55. 回波损耗Return Loss (dB); ≥ 55. 尾纤长度 Lead length (m); 1 meter, others on request. 光纤型号Fiber Type; Corning Hi780; Corning SMF-28; Corning SMF-28. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 3×3. 尾纤类型 Lead Type; 0: U.V bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 2mm loose cable. 封装尺寸 Package Dimensions (mm); φ 3.0×35 or φ 3.0×40 φ 3.5×35 or φ 3.5×40; φ3.5×56; B: 90×16×9. 工作温度Operating Temperature (℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： SSMC-□□□-□□□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A 尾纤类型 Lead Type:0;1 中心波长Central Wavelength:850;1310;1550 结构Configuration:3X3 □订购示例ORDERING EXAMPLE： SSMC-3X3-1550-0-A35 |