单窗单级4X4一次拉锥耦合器Single Window Standard Monolithic 4X4 Couplers Single Mode Standard Couplers SC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●一次拉锥、低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. - 性能指标 SPECIFICATIONS 工作波长Operating Wavelength(nm); 1310; 1550. 等级Grade; P. 带宽Bandwidth(nm); ±20. 耦合比Coupling Ratio (%); 25/25/25/25. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 8.0; 7.8. 中心一致性 Band Central Uniformity (dB); ≤ 0.8. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss (dB); ±1.2; ±1.4. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.16. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤ 0.002. 方向性Directivity (dB); ≥ 55. 回波损耗Return Loss (dB); ≥ 55. 尾纤长度 Lead length (m); 1 meter, others on request. 光纤型号Fiber Type; Corning SMF-28. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 4×4. 尾纤类型 Lead Type; 0: U.V bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 2mm loose cable. 封装尺寸 Package Dimensions (mm); φ 3.5×40; φ3.5×56; B: 90×16×9. 工作温度Operating Temperature (℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： SSMC-□□□-□□□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A;B 尾纤类型 Lead Type:0;1;2 中心波长Central Wavelength:1310;1550 结构Configuration:4X4 □订购示例ORDERING EXAMPLE： SSMC-4X4-1550-0-A40