Mini型125um单模光纤宽带单级1X3耦合器Mini 125um Single Mode Wideband Monolithic 1X3 Couplers Single Mode Standard Couplers SC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●低分光比偏差 ●宽频带 ●抗温度变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; P. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength(nm); 1310 or 1550. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 封装尺寸Package Dimensions(mm); φ3.0×28mm; φ3.0×30mm; φ3.0×35mm. 附加损耗 Excess Loss(dB); ≤ 0.15. 常温分光比偏差Coupling Ratio(%); 33(±2)/33(±2)/33(±2). 全温分光比变化量; ≤±1%. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 5.6. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss (dB); 0.5. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.10. 温度稳定性Thermal Stability(dB/℃); ≤0.002. 方向性Directivity (dB); ≥ 50. 回波损耗Return Loss (dB); ≥ 50. 光纤型号Fiber Type; 长飞6/125um小模场直径单模光纤，1310nm光纤模场直径6um±0.5um，1550nm光纤模场直径为6.5um±0.5um 或 SMF-28e单模光纤. 尾纤长度 Lead length; 1 meter, others on request. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×3. 尾纤类型 Lead Type; 250um bare fiber. 封装尺寸 Package Dimensions (mm); φ3.0×28 or φ3.0×30 or φ3.0×35. 工作温度Operating Temperature (℃); -55 to +85. □订购信息ORDERING INFORMATION： 单窗Single Windows：SWMC-□□□-□□□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A 尾纤类型 Lead Type:0; 中心波长Central Wavelength:1310;1550 结构Configuration:1X3 □订购示例ORDERING EXAMPLE： SWMC-1X3-1310-0-A28