Mini型80um单模光纤单级3X3耦合器Mini 80um Single Mode Wideband Monolithic 3X3 Couplers Single Mode Standard Couplers SC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●低分光比偏差 ●宽频带 ●抗温度变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 工作波长Operating Wavelength(nm); 850; 1310 or 1550. 光纤排列方式 Structure; 一字型. 相邻光纤的相位差Phase Difference; -----. 等级Grade; P. 带宽Bandwidth(nm); ±20. 耦合比Coupling Ratio (%); 均分. 附加损耗 Excess Loss(dB); ≤0.25; ≤0.15. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 6.0; 5.60. 中心波长一致性 Band Center Uniformity (dB); ≤ 0.60; ≤0.60. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss (dB); ±0.90; ±0.60. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.15. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤ 0.002. 方向性Directivity (dB); ≥ 55. 回波损耗Return Loss (dB); ≥ 55. 尾纤长度 Lead length (m); 1 meter, others on request. 光纤型号Fiber Type; 80/165um小模场直径单模光纤. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 3×3. 尾纤类型 Lead Type; 165um裸光纤. 封装尺寸 Package Dimensions (mm); φ3.0×24. 工作温度Operating Temperature (℃); -40 to +85. □订购信息ORDERING INFORMATION： SSMC-□□□-□□□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A 尾纤类型 Lead Type:0; 中心波长Central Wavelength:850;1310;1550 结构Configuration:3X3 □订购示例ORDERING EXAMPLE： SSMC-3X3-850-0-A24