Mini型80um单模光纤单窗宽带50:50耦合器Mini 80um Single Mode Wavelength Independent Couplers Single Mode Standard Couplers SC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●低分光比偏差 ●宽频带 ●抗温度变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A/P. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength(nm); 1310nm or 1550nm,others on request. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 封装尺寸Package Dimensions(mm); φ2.5×24mm; φ2.5×20mm; φ2.5×16mm. 附加损耗Excess Loss (dB); ≤ 0.10; ≤ 0.12; ≤ 0.12. 常温分光比偏差Coupling Ratio(%); A级：≤±2% P级：≤±1%; A级：≤±2.5% P级：≤±1.5%. 全温分光比变化量; ≤±1%. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 3.40; 3.50. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss(dB); ≤0.30. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); A级：≤0.08 P级：≤0.05. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); 1×2≥50，2×2≥60. 方向性Directivity (dB); 1×2≥50，2×2≥60. 光纤型号Fiber Type; 长飞80um细芯径小模场单模光纤，1310nm光纤模场直径6um±0.5um； 1550nm光纤模场直径6.5um±0.5um. 尾纤长度 Lead length; 1 meter, others on request. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×2 , 2×2. 尾纤类型 Lead Type; 165um bare fiber. 封装尺寸 Package Dimensions(mm); φ2.5×24 or φ2.5×20 or φ2.5×16. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85. □订购信息ORDERING INFORMATION： WIC-□□□-□□□□-□□/□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A; 尾纤类型Lead Type:0; 耦合比Coupling Ratio (%): 50/50 中心波长Central Wavelength:1310;1550 结构Configuration:1X2;2X2 □订购示例ORDERING EXAMPLE： WIC-2X2-1310-50/50-0-A16