四轴陀螺用单模宽带单级1X4耦合器Single Mode Wideband Monolithic 1X4 Couplers Single Mode Standard Couplers SC-1×2, 2×2. 主要特点; 应用. ●低损耗 ●低偏振敏感 ●低波长敏感 ●宽频带 ●抗环境变化; ●光纤通信系统 ●局域网 ●CATV ●光纤传感器 ●测量仪器. □性能指标 SPECIFICATIONS 工作波长Operating Wavelength(nm); 1310 or 1550. 等级Grade; P; A. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 结构 Configuration; 1×4. 附加损耗 Excess Loss(dB); ≤ 0.20. 常温分光比偏差Coupling Ratio (%); 25(±1)/25(±1)/25(±1)/25(±1); 25(±2)/25(±2)/25(±2)/25(±2). 全温分光比变化量 (%); ≤±1%. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 6.6. 一致性 Uniformity (dB); ≤ 0.8. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss (dB); 0.5. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.05; ≤ 0.08. 温度稳定性Thermal Stability( dB/℃); ≤0.002. 方向性Directivity (dB); ≥ 50. 回波损耗Return Loss (dB); ≥ 50. 光纤型号Fiber Type; Corning SMF-28 Ultra or长飞PH1010-C or others on request. 尾纤长度 Lead length (m); 1 meter, others on request. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×4. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber. 封装尺寸 Package Dimensions (mm); φ4.0×40. 工作温度Operating Temperature (℃); -40 to +85. □订购信息ORDERING INFORMATION： 单窗Single Windows：SWMC-□□□-□□□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A; 尾纤类型 Lead Type:0; 中心波长Central Wavelength:1310;1550 结构Configuration:1X4 □订购示例ORDERING EXAMPLE： SWMC-1X4-1310-0-A40