厦门艾特光电子技术有限公司

| 产品规格书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | EPT/WI-SC-013 | 实施日期 | 2023-8-1 |
| 双包层光纤单模单窗宽带50:50耦合器 Double Clad Optical Fiber SM Wavelength Independent Couplers □性能指标 SPECIFICATIONS 工作波长Operating Wavelength (nm); 1310 or 1550. 等级Grade; A. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 附加损耗Excess Loss(dB); ≤ 0.10. 分束比Coupling Ratio (%); 50/50. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 3.5. 中心波长一致性Central Band Uniformity (dB); ≤0.35. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss(dB); ≤±0.3. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤0.10. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥50. 方向性Directivity (dB); 1×2; ≥50. 2×2; ≥65. 尾纤长度Lead length (m); 1 meter, others on request. 光纤类型Fiber Type; Double Clad Optical Fiber. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×2 or 2×2. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸Package Dimensions(mm); A:φ3.0×35 or φ3.0×40; A:φ3.0×56 B:90×16×9; B: 90×16×9 C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息：ORDERING INFORMATION： DC-WIC-□□□-□□□□/□□□□-□□/□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A;B;C 尾纤类型Lead Type:0;1;2 分束比Coupling Ratio (%): 50/50 中心波长Central Wavelength: 1310 or 1550 结构Configuration:1X2;2X2 □订购示例ORDERING EXAMPLE： DC-WIC-1X2-1310-50/50-0-A40 |