厦门艾特光电子技术有限公司

| 产品规格书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | EPT/WI-SC-013 | 实施日期 | 2023-8-1 |
| 双包层光纤单模宽带单级1X3耦合器 Double Clad Optical Fiber SM Wideband Monolithic 1X3 Couplers □性能指标 SPECIFICATIONS 工作波长Operating Wavelength(nm); 1310 or 1550. 等级Grade; A. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 附加损耗 Excess Loss(dB); ≤ 0.15. 耦合比Coupling Ratio (%); 33/33/33. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 5.8. 中心波长一致性Central Band Uniformity (dB); ≤ 0.6. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss (dB); ≤±0.9. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); ≤ 0.10. 温度稳定性Thermal Stability(dB/℃); ≤ 0.002. 方向性Directivity (dB); ≥ 50. 回波损耗Return Loss (dB); ≥ 50. 尾纤长度 Lead length; 1 meter, others on request. 光纤型号Fiber Type; Double Clad Optical Fiber. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×3. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸 Package Dimensions (mm); A:φ3.0×35 or φ3.0×40; A:φ3.0×56 B:90×16×9; B: 90×16×9 C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature (℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： 单窗Single Windows：DC-SWMC-□□□-□□□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A;B 尾纤类型 Lead Type:0;1;2 中心波长Central Wavelength: 1310 or 1550 结构Configuration:1X3 - 订购示例ORDERING EXAMPLE： DC-SWMC-1X3-1310-0-A35 |