厦门艾特光电子技术有限公司

| 产品规格书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | EPT/WI-SC-013 | 实施日期 | 2023-9-25 |
| G.657.A2抗弯光纤单模双窗宽带耦合器 WFC-A2-1×2, 2×2 G.657.A2 Ultra Optical Fiber SM Dual Windows Wavelength Independent Couplers □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength (nm); 1310 & 1550. 带宽Bandwidth (nm); ±40. 附加损耗Excess Loss(dB); ≤ 0.15. 耦合比Coupling Ratio (%); 10/90; 15/85; 20/80; 25/75; 30/70; 35/65; 40/60; 45/55; 50/50. 最大插入损耗Max. Insertion Loss (dB); 11.3/0.95; 9.5/1.2; 8.1/1.5; 7.0/1.8; 6.2/2.1; 5.5/2.5; 4.9/2.9; 4.3/3.3; 3.7. 波长敏感损耗 Wavelength Dependent Loss(dB); 0.85/0.30; 0.85/0.30; 0.8/0.30; 0.75/0.35; 0.70/0.35; 0.70/0.45; 0.70/0.45; 0.65/0.45; 0.65. 偏振敏感损耗Polarization Dependent Loss (dB); 0.20/0.10; 0.20/0.10; 0.20/0.10; 0.20/0.10; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15. 温度稳定性Thermal Stability (dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥50. 方向性Directivity (dB); 1×2; ≥50, ≥60 on request. 2×2; ≥65. 光纤型号Fiber Type; G.657.A2 Ultra Optical Fiber. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×2 or 2×2. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸Package Dimensions(mm); A:φ3.0×35 or φ3.0×40; A:φ3.0×56 B:90×16×9; B: 90×16×9 C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息：ORDERING INFORMATION： WFC-A2-□□□-□□□□/□□□□-□□/□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A;B;C 尾纤类型Lead Type:0;1;2 耦合比Coupling Ratio (%): 10/90…50/50 中心波长Central Wavelength:1310/1550 结构Configuration:1X2;2X2 □订购示例ORDERING EXAMPLE： WFC-A2-1X2-1310/1550-10/90-0-A |